הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה לבריכת שחיה פרטית

"בריכה פרטית" – בריכת שחייה מיוחדת המיועדת לשימושם של לא יותר מארבע יחידות דיור או ארבע יחידות אירוח; תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970

טרם תכנון בריכת שחיה פרטית יש לעיין בתקנות ובהוראות הרלוונטיות הבאות:

- תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) תש"ל 1970 תוספת שניה חלק כ"א: בריכות שחיה

- תקנות החשמל (מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) התשס"ג-2003.

- כללי מים (שימוש במים בריכות שחיה) התשכ"א-1960.

- הוראות משרד הבריאות.

- כל הוראות חוק רלוונטיות אחרות.

להלן הנחיות לתכנון, הנחיות משרד הבריאות, אישורים להיתר בניה, הנחיות לשלבי בניה ותעודת גמר:

| הנחיות לתכנון | בבריכה פריקה ועילית אשר הותקנה מעל מפלס הקרקע וסביבה נבנתה קונסטרוקציה מדק או כל חומר אחר, נחשבת קבועה ומחויבת בנוהל זה. |
| --- | --- |
| הנחיות לתכנון | יש להציג את בריכת השחייה וחדר מכונות בכל התכניות הרלוונטיות כולל מידות, מיקום במגרש, מרחקים וציון מקום המילוי והריקון שלה. |
| הנחיות לתכנון | יושאר במגרש שטח פתוח למטרות חילחול בהתאם להוראות התכנית. |
| הנחיות לתכנון | תכנון הבריכה יהיה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) תש"ל 1970 תוספת שניה חלק כ"א: בריכות שחיה |
| הנחיות לתכנון | יש לסמן גדר בטיחות היקפית ותקנית מסביב לבריכה (כיסוי אינו מחליף גידור). |
| הנחיות לתכנון | יש להציג פירוט מתקנים עפ"י התקנות: אמצעי עליה וירידה למים, פתחי יניקה, אמצעים לסחרור, לרבות אמצעי פינוי מים עיליים, סינון וחיטוי המים, חיפוי מונע החלקה וכו' |
| הנחיות לתכנון | קו בנין מינימלי לבריכה יהיה 1.0 מ' מגדר המגרש. |
| הנחיות לתכנון | חדר מכונות יתוכנן תת קרקעי, שטחו יוגבל ל- 5 מ"ר וגובהו יוגבל ל- 1.8 מ' (קווי בנין תואמים לקווי בניין של הבריכה ושטחו לא יחשב בשטחי הבניה). |
| הנחיות לתכנון | הבריכה תהייה ללא קירוי |
| הנחיות לתכנון | בתכנית יוצגו פרט לחיבור מערכת המים של הבריכה למערכת המים המרכזית, ופרט חיבור מערכת הניקוז של הבריכה למערכת הביוב המרכזית. |
| הנחיות לתכנון | אין לבנות ו/או להקים בריכת שחייה מכל סוג שהוא ע"ג שוחות, קווי ביוב הן פרטיים והן עירוניים |
| הנחיות לתכנון | ריקון בריכת שחיה, כולל ריקון ושטיפת מי המסננים וחדרי המכונות, יהיו אך ורק למערכת הביוב הציבורית ובצורה שלא תגרום להצפת תשתית הביוב הציבורית. |
| הנחיות לתכנון | מינוי בעל מקצוע במערכת רישוי זמין - יועץ בטיחות לבריכת שחיה |

| הנחיות לתכנון | חובה להתקין מתקן למניעת זרימה חוזרת בקו אספקת המים לבריכה פרטית. |
| --- | --- |
| הנחיות לתכנון | חובה להתקין אמצעים המונעים הצפת מערכת הביוב בעת ריקונה. |
| הנחיות לתכנון | חובה להתקין אמצעים אשר ימנעו זרימה חוזרת מהביוב אל בריכת השחייה בעת סילוק השפכים. |

| תנאים מוקדמים | אישור היחידה הסביבתית נגב מזרחי |
| --- | --- |
| בקרת תכן | חוות דעת יועץ בטיחות מורשה בכתב וחתימה ע"ג התוכנית |
| בקרת תכן | בריכה מתועשת - מפרט טכני ודגם של הבריכה המבוקשת |
| בקרת תכן | יש להגיש הצהרת מתכנן השלד וחישובים סטטיים לבריכה הכוללים התייחסותו לקרבה ליסודות מבנים סמוכים. |
| בקרת תכן | אישור תחום תשתיות זורמות במועצה |

| אישור תחילת עבודות | מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע - יועץ בטיחות לבריכה |
| --- | --- |
| אישור תחילת עבודות | מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע – בנושא תברואה |

| תעודת גמר | אישור מחלקת מים וביוב במועצה |
| --- | --- |
| תעודת גמר | הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע - יועץ בטיחות לביצוע בהתאם להנחיותיו |